学生实验守则

- 凡进入实验室从事教学、科研活动的学生必须严格遵守实验室的各项规章制度。

- 实验前必须接受安全教育，认真预习实验指导书，未经预习或无故迟到者，指导人员有权停止其实验。进入实验室，必须穿实验服，要衣着整洁，不得随便串走，实验过程中保持安静、不得喧哗。

- 保持实验室内清洁，不准吃东西，不准抽烟，不准随地吐痰和乱扔纸屑，要将废弃物投放到指定区域。

- 未经指导老师许可，不得搬弄仪器、设备，擅自开始实验。在实验过程中，严禁玩弄手机。实验时，应注意安全，按要求操作，发现异常要立即停止并报告指导老师及时处理。

- 学生必须以实事求是的科学态度进行实验，认真测定数据，认真

做好实验原始记录并由带课教师签字。实验后要独立完成实验报告，按时交任课老师，不得抄袭或臆造。

- 严格遵守操作规程，服从实验指导人员指导。如违犯操作规程或不听从指导而造成仪器设备损坏等事故者，应按学校有关规定进行处理。

- 实验完毕后，应将仪器、工具及实验场地等进行清理、归还，经指导老师同意后，方可离开实验室。

实验规则

- 实验室由专人负责，全权负责实验室安全管理工作，任何进入该实验室的学生都应积极配合。

- 安全第一，实验项目负责人要与实验技术人员充分沟通实验的安全，实验有相应的安全防护措施，严禁带电作业，注意人身及设备的安全。

- 初次进入实验室的操作人员应了解实验室具体的潜在危险，认真阅读、理解安全手册和操作手册。凡进行有危险性的实验，应先检查防护措施，确证防护妥当后，方可进行实验。

- 运行中的仪器设备，现场不能无人监守，不得擅自离开；实验完毕离开实验室之前要关好门窗，切断电源，水源和火源，检查无误后方可离人。

- 易燃、易爆物品及有毒害的物品必须由实验技术人员等相关责任老师统一保管，存放在安全之处，不得擅自拿出实验室。

- 实验室内禁止吸烟、禁止饮食、禁止明火、禁止喧哗、禁止穿拖鞋者、禁止衣衫不整者入内。

- 如遇火警，除应立即采取必要的消防措施组织灭火外，马上联系责任老师，情况严重打火警电话119。有伤害立即急救，情况严重者打急救电话120。

- 实验人员做完实验后及时归回门卡，不得将门卡转借他人。

- 如在实验过程中发现存在事故隐患应马上报告实验负责老师，以便及时采取措施防止和消除安全隐患。

- 实验过程中不得擅自更换实验设备，需经指导教师同意并在实验技术人员协助下进行更换，以防止可能引起的设备和个人的安全风险。

实验风险点

- 高温高压高速设备、精密仪器的操作须严格按照操作规程和规范，不得违规操作。使用转动机械，不得带手套作业。

- 由于实验需要，需要安装电器设备或拉临时动力电源，必须事先经该实验负责老师同意，电器设备安装完毕第一次启动之前必须经实验技术人员检查合格后才能接通电源。

- 有机器裸露转动或类似情况的实验室，长发学生必须把头发扎起来。

- 机械类实验设备开启后要远离电机、传送带等危险警示区域。

- 对一、二类易制毒和易制爆化学品的使用应严格在实验技术人员的指导和监督下使用，并配备相应的实验防护措施和装备。对剧毒品的使用须严格在实验责任老师和实验技术人员的指导下，对废液的处理严格遵照学校的相关规定执行。

- 化学实验室遵守的安全规则如下：

|  | 内容 | 实验风险 | 对实验风险的应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电炉 | 引起火灾、烫伤 | 在使用前检查电源线是否破损，电炉子附近不能放置易燃物品，不使用时及时关掉电源，不能用手直接接触高温物品。 |
| 3 | 电热恒温干燥箱、水浴锅 | 触电、烫伤 | 在使用前检查电源是否有破损，水浴锅炉内不能断水，不能用手直接接触高温物品。 |
| 5 | 其他电器设备的操作 | 使用不当易造成人员烫伤、烧伤 | 贴有醒目标识及操作规程；机器经常维修。 |
| 7 | 马弗炉 | 烫伤、爆炸 | 工作环境要求无易燃易爆物品和腐蚀性气体，禁止向炉膛内直接灌注各种液体及熔解金属，经常保持炉膛内的清洁。 使用时炉膛温度不得超过最高炉温，也不得在额定温度下长时间工作。实验过程中，使用人不得离开，随时注意温度的变化，如发现异常情况，应立即断电，并由专业维修人员检修。 使用时炉门要轻关轻开，以防损坏机件。坩埚钳放取样品时要轻拿轻放，以保证安全和避免损坏炉膛。 温度超过600摄氏度后不要打开炉门，等炉膛内温度自然冷却后在打开炉门。 |

实验室安全承诺书

我已经认真学习了《学生实验守则》、《实验规则》和《实验风险点》，并熟悉实验室各项管理制度和要求。本人承诺今后将严格遵守实验室各项安全制度和操作规程，了解所处实验室周边的应急设施及其正确使用方法、了解所处实验室和所涉实验项目中的潜在风险、学习相应的防护和应急救援知识。如因自己违反规定发生安全事故，造成人身伤害和财产损失，我愿承担相应责任。

时间：

学生签字：